| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карусель Примерный эскиз | 1 | Конструктивно карусель должна быть выполнена в виде металлических основания с узлом вращения, деревянной платформы из бруса, трех поручней и двух сборных сидений. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из деревянного бруса покрыты антисептической пропиткой и лаком для наружных работ в два слоя. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров. |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, ±20 мм | 1650 |
|  |  |  | Ширина, ±20 мм | 1650 |
|  |  |  | Высота, ±20 мм | 850 |
|  |  |  | Шпиль в сборе |  |
|  |  |  | Представляет собой сборную конструкцию с установленными внутри подшипниками. Шпиль в сборе позволяет вращаться настилу. Узел вращения состоит из гильзы из трубы диаметром не менее 108 мм и толщиной стенки не менее 3 мм, длиной не менее 85 мм. К гильзе приварены крышка нижняя и крышка верхняя. Также к гильзе приварен фланец из листа толщиной не меньше 6 мм и диаметром не менее 220 мм. Узел вращения соединен со шпилем. Шпиль выполнен из центральной оси, на который крепятся три сиденья. |  |
|  |  |  | Настил и сиденья |  |
|  |  |  | Настил и сиденья должны быть изготовлены из деревянного бруса и крепиться при помощи болтовых соединений с полукруглой головкой. |  |
|  |  |  | Поручень |  |
|  |  |  | Поручень состоит из трех гнутых труб и присоединительной части. Труба изготовлена из трубы не менее Ø33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. |  |